| Учитель | Дядик Ю.В. |  |
| --- | --- | --- |
| Предмет | физика |  |
| Класс | 9 а, г. |  |
| Дата | 11.02.2020г. |  |
| Тема урока | Атомная энергетика Украины. Экологические проблемы атомной энергетики. |  |
| Конспект урока |  |  |
| Преимущества ядерного топлива: - энергетическая эффективность ядерного топлива выше в миллионы раз за традиционные виды топлива (в 2 млн раз выше за нефть, в 3 млн раз - за уголь); - запасы ядерного топлива в десятки раз больше, чем углеводородных видов топлива; - сжигания ядерного топлива не требует кислорода. • Что нужно сделать, чтобы получить килограмм дров? (Достаточно сходить в лес) • Что нужно сделать, чтобы получить килограмм ядерного топлива? (Следует создать целую промышленность) ТВЭЛ (тепловыделяющие элемент) - часть реактора, устройство, в котором содержится ядерное топливо (таблетки диоксида урана). Ядерный цикл - это последовательность операций по добыче ядерного топлива из руды, изготовление ТВЭЛов, использование ТВЭЛов на атомных электростанциях и дальнейшая переработка радиоактивных отходов.. Добыча урана. По запасам урановой руды Украина занимает 11 место в мире. Этих запасов хватит на несколько столетий. Изготовление ТВЭЛов. Необходима специализированная промышленность (цепочка взаимосвязанных производств), которой в Украине в полном объеме нет. Для украинских атомных электростанций ТВЭЛы изготавливают за рубежом. Использование ТВЭЛов на АЭС. После того как в ТВЭЛе распадается определенная часть ядерного топлива (физики говорят: «ТВЭЛ выгорел»), его заменяют новым. Утилизация отработанных ТВЭЛов. ТВЭЛы, которые отработали свой ресурс, очень радиоактивные, поэтому их в специальных контейнерах располагают глубоко под землей, там они должны храниться в течение сотен лет. На сегодня в Украине только Запорожская атомная электростанция имеет собственное хранилище для отработанных ТВЭЛов. ТВЭЛы с других атомных электростанций вывозят в Россию, за что наша страна платит большие средства. АЭС Украины: - действует 15 атомных энергоблоков; - общая мощность 13 580 МВт; - на атомные электростанции приходится около половины вырабатываемой в стране электроэнергии; - АЭС обслуживаются многотысячными коллективами высококвалифицированных специалистов. Есть и недостроенные АЭС в Украине - это Крымская, Одесская, Чигиринская, Харьковская АЭС. • Насколько безопасной является атомная энергетика? Чернобыльская катастрофа - 26 апреля 1986 взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС. Чтобы узнать подробнее о катастрофе посмотрите видео https://youtu.be/cG7SwkEklFg Чернобыльской АЭС сегодня: - все энергоблоки Чернобыльской АЭС выведена из эксплуатации; - вместе с международными организациями Украина построила еще один саркофаг. |
| Домашнее задание | - Выучить § 27 - Ответить на контрольные вопросы (устно) на ст.177. - Пройти тест «Атомная энергетика Украины», используя ссылку join.naurok.ua и код доступа 6188302. - До 13.02.2020 для 9а и 9г класса. Ваши ответы и оценки у меня будут отображаться автоматически, присылать на почту ничего не нужно. |  |